Załącznik nr 1a

ZADANIE NR 1: DOSTAWA APARATU USG

Aparat USG

Ilość:                                     1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, Rok produkcji: 2021 | TAK, podać |  |  |
|  | OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa) | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu bez wózka jezdnego - max. 7kg | TAK, podać |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 15cali i rozdzielczości min. 1900x1050 pikseli | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu kontrolnego, w tym rotacji - min. +/- 90 stopni, pochylenie wraz z możliwością złożenia. | TAK |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 75% powierzchni ekranu. | TAK |  |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8,0 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany intensywności podświetlenia (poświaty) niezależnie dla: - ekranu głównego - dodatkowego ekranu dotykowego na panelu kontrolnym - przycisków na panelu kontrolnym | TAK |  |  |
|  | Panel kontrolny z dedykowanymi klawiszami do wybranych funkcji oraz z możliwością programowania przycisków. | TAK |  |  |
|  | Min. 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków oraz ekranu na panelu kontrolnym w celu wyczyszczenia konsoli, zapobiegającemu przypadkowemu włączeniu opcji aparatu | TAK |  |  |
|  | Min. 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie wbudowane w aparat | TAK |  |  |
|  | Multikonektor z 3 gniazdami do zainstalowania na wózku jezdnym umożliwiający równoczesne podłączenie do aparatu 4 głowic | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do oferowanego aparatu z półką na dodatkowe akcesoria, miejscem na videoprinter , gumowymi odbojnikami zabezpieczającymi przed uderzeniem podczas transportu oraz wyposażony w cztery skrętne kółka | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości wózka min. 80cm | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyty na głowice po obu stronach wózka. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator. Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 2 godziny | TAK |  |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania (standby) do trybu pracy max. 15 sekund | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 3 500 000 | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 22MHz | TAK, podać |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 40cm | TAK, podać |  |  |
|  | Powiększanie obrazu (zoom) rzeczywistego min. 18x | TAK |  |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | TAK |  |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 2000 Hz | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16MHz | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera | TAK |  |  |
|  | Ilość map kolorów – min. 18 map | TAK |  |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor(CD) - min. 310Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia przepływu z Dopplera Kolorowego na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Rozmiar bramki CD min. 90% obrazu B | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16MHz | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 85 stopni | TAK |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24mm | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w PWD min. 17m/s | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego | TAK |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) | TAK |  |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne. Minimalna długość skanu 60 cm | TAK |  |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (tarczyca, nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowe - Transkranialne - Mięśniowo – szkieletowe - Neonatalne - Pediatryczne - Małe narządy - Urologiczne - Jama brzuszna - Kardiologiczne | TAK |  |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi i tarczycy. | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 400 presetów | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | TAK |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM | TAK |  |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB | TAK |  |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego monitora | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer obsługujący bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. | TAK |  |  |
|  | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 42dB w odległości max 160cm do aparatu | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-15MHz Praca w trybie 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-19MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 38mm Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 28mm Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40cm | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica microconvex do badań min. neonatalnych, pediatrycznych, brzusznych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 3-11MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90° Praca w trybie 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 10-22MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60° Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych pediatrycznych Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych neonatalnych Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 5-13MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV) , za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D. Bez użycia głowicy wolumetrycznej. - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV i EF - wyświetlenie parametrów Strain Rate" | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D z wolnej ręki na głowicy min. liniowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne na głowicy convex. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wykorzystujący ultradźwięki o niskim indeksie mechanicznym do interakcji ze środkiem kontrastowym drugiej generacji w celu poprawy wizualizacji LV u trudnych do badania pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie badania wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o multikonektor z 3 gniazdami głowic do zainstalowania na wózku jezdnym umożliwiający równoczesne podłączenie do aparatu 4 głowic | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik nr 1b

ZADANIE NR 2: DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

Ssak chirurgiczny nr 1

Ilość:                                    1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                     ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V , 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany (wbudowany) w wózek | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |
|  | Podciśnienie ssaka max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min | TAK |  |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |
|  | Cicha praca (do 38 dB) | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem pompy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przed zalaniem pompy o pojemności 0,3-0,5 litra | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej – co najmniej : II | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 1,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Nożyczki do małżowiny nosowej, proste, bransze ząbkowane, górne ostrze ruchome, dł. robocza 13cm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Nożyczki nosowe typu HEYMAN, proste, gładkie ostrza, dł. robocza 9,5 cm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe typu Takahashi, zagiete 45⁰, długość robocza 11 cm, szczęki 10 x 3 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STRUEMPEL-VOSS, bardzo delikatne, odwrócona o 45°, długość robocza 110 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszczyki typu BLAKSLEY bransze zakrzywione do góry 90⁰, rozmiar 3,5mm, dł robocza 15 cm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe typu BLAKESLEY, zagięte 90⁰, długość robocza 11 cm, końcówka 3,5 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Ssak chirurgiczny nr 2

Ilość:                                      1 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V , 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany (wbudowany) w wózek | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |
|  | Podciśnienie ssaka max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min | TAK |  |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |
|  | Cicha praca (do 38 dB) | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem pompy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przed zalaniem pompy o pojemności 0,3-0,5 litra | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu z naniesioną podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK 1 szt |  |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej – co najmniej : II | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 1,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5 litra | TAK 10 szt |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu COTTLE, smukły, długość robocza 55 mm, długość całkowita 13,5 cm, czarne wykończenie, ze śrubą ustalającą. | TAK 1 szt |  |  |
|  | Pęseta typu JANSEN, dł. rob. 16 cm, bagnetowa | TAK 1 szt |  |  |
|  | Punch do zatok, zagięty do góry, długość robocza 140mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | Elewator typu MASING, dwustronna, ostra/tępa, stopniowana, długość całkowita 215 mm | TAK 1 szt |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Lampa czołowa LED

Ilość:                                    2 szt.

Producent:		        ……………………...……………….

Nazwa i typ:		        ……………………………………….

Rok produkcji:                      ……………………………………….

|  | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lampa czołowa LED na czepcu profesjonalnym z transformatorem gniazdkowym o następujących parametrach i wyposażeniu: | TAK 1szt |  |  |
|  | Bardzo jasne pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru | TAK |  |  |
|  | Akumulator w technologii Li-ion | TAK |  |  |
|  | Czas pracy przy maksymalnej jasności i w trybie ciągłym -min. 8,0 godzin | TAK |  |  |
|  | Max natężenie światła – min. 90 000 luksów, | TAK |  |  |
|  | Bezstopniowa regulacja jasności świecenia. | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości pola oświetlenia | TAK |  |  |
|  | Temperatura koloru ok. 5500K | TAK |  |  |
|  | Regulowana wielkość pola oświetlanego | TAK |  |  |
|  | Pełen zakres regulacji kąta oświetlenia | TAK |  |  |
|  | Lupy okularowe montowane do czepca o powiększeniu znajdującym się w zakresie : 2,2-2,5x | TAK 1kpl. |  |  |
|  | Nominalna odległość pracy lup znajdująca się w zakresie w zakresie 41 – 47 cm | TAK |  |  |
|  | Lupy szczelne i wodoodporne | TAK |  |  |
|  | Lupy przystosowane do łatwego czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | W komplecie ładowarka do ładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK Podać nazwę adres, telefon e-mail |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Powyższa „WYMAGANA ODPOWIEDŹ OFERENTA” stanowi wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.